Développement d’un progiciel d’aide à la conception intégrée des bâtiments.

Alain Guiavarch1, Bruno Peuportier1, Jean-Dominique Lénard2, Ljubica Mudri2, Renaud Mikolasek3, Pascal Joanne4, Jérôme Lopez5, Ismaël Lokhat6, Pascal Gontier7.

1 Mines ParisTech – CEP – Centre Energétique et Procédés , 60 boulevard Saint Michel, 75272 Paris Cedex 06. alain.guiavarch@mines-paristech.fr

2De Luminae, 8 rue Léontine Préaux, 93100 Montreuil. lmudri@deluminaelab.com

3IZUBA, Ecosite, Route des Salins, 34140 Mèze. renaud.mikolasek@izuba.fr

4CERMA, 6 quai François Mitterand, 44262 Nantes. pascal.joanne@cerma.archi.fr

5NOBATEK, Plateau Ecocampus, ENSAM, Esplanade des Arts et Métiers, 33405 Talence Cedex. jlopez@nobatek.com

6CYTHELIA, La maison Zen, Chef-Lieu, Montagnole, 73000 Chambéry. i.lokhat@cythelia.fr

7Atelier Pascal Gontier, 8 rue de Valois, 75001 Paris. atelier@pascalgontier.com

RESUME. Les outils développés pour évaluer la performance énergétique des bâtiments sont encore peu utilisés en phase amont de conception. Or c’est dès l’esquisse que les décisions prises ont un impact important sur la performance énergétique, d’où l’intérêt d’une démarche intégrée, associant architectes et ingénieurs tout le long du processus de conception. Les travaux présentés dans cette communication ont pour objectif de répondre à cette problématique et associent des centres de recherche, des bureaux d’étude et des architectes. A partir du besoin des utilisateurs d’outils d’aide à la conception et d’une meilleure connaissance du processus de conception, les axes de travail suivants ont été identifiés : calcul d’indicateurs d’aide à la conception en phase d’esquisse, calculs d'éclairements naturels annualisés et couplage avec la thermique, intégration de nouveaux composants d’enveloppe et aspects technico-économiques. L’ensemble des résultats a pu être appliqué et testé dans des outils de simulation liés à l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments, et sera diffusé auprès des utilisateurs de logiciels.

MOTS-CLÉS : aide à la conception, simulation, énergétique du bâtiment.

ABSTRACT. The tools developed for evaluating the energy performance of buildings are nowadays poorly used in early design phases. But during these phases the decisions greatly influence the energy performance of the building. It points out the relevance of the integrated approach, with architects and engineers working together all along the whole design process. The work presented in this communication aims at tackling this problem, and is the result of a collaboration between research centers, consultants and architects. Starting from the users needs concerning the use of design aid tools, and a better understanding of the design process, the following issues were considered : calculation of design aid indicators for the early phases, coupling of thermal and lighting calculations, integration of new envelope components, and economical aspects. The results have been applied and tested in simulation tools dedicated to the evaluation of the energy performance of buildings, and will be disseminated amongst the software users.

KEYWORDS : design aid, simulation, energy in building.

# Introduction

Les outils développés pour évaluer la performance énergétique des bâtiments sont encore peu utilisés en phase amont de conception. Or c’est dès l’esquisse que les décisions prises ont un impact important sur la performance énergétique, d’où l’intérêt d’une démarche intégrée, associant architectes et ingénieurs dès le début mais aussi pendant tout le processus de conception (Hayter et al., 2000).

Les travaux présentés dans cette communication ont pour objectif de répondre à cette problématique et ont été menés dans le cadre du projet de recherche PACIBA réunissant plusieurs partenaires : des centres de recherche (CEP-ARMINES, NOBATEK et ECOCAMPUS-TREFLE, CERMA) spécialisés dans l’énergétique du bâtiment et le développement d’outils de simulation, des bureaux d’étude et consultants développeurs de logiciels d’aide à la conception (IZUBA, CYTHELIA, DE LUMINAE) et une agence d’architecture (Atelier Pascal Gontier). Cette complémentarité à facilité le transfert des résultats de recherche vers l’application, et cet article constitue une synthèse des développements suivants : calcul d’indicateurs d’aide à la conception en phase d’esquisse, calculs d'éclairements naturels annualisés et couplage avec les calculs de thermique et le calcul de consommation d’énergie, intégration de nouveaux composants d’enveloppe (photovoltaïque, matériau à changement de phase, paroi en bois massif), et analyse technico-économique. Ces développements ont été appliqués à des outils d’aide à la conception, avec différents niveaux de détail possibles en fonction de la phase de conception considérée et de son degré de précision.

# Indicateurs d’aide à la conception en phase d’esquisse

La phase d’esquisse est celle durant laquelle sont déterminés les principaux choix architecturaux, qui ont une influence déterminante sur les performances environnementales. Durant cette phase, la modélisation peut être utilisée principalement dans deux objectifs : la comparaison entre différentes variantes de projet, et le pré-dimensionnement des différents éléments constructifs et architecturaux.

La prise en compte de critères d’ordre énergétiques ou de confort durant cette phase de conception architecturale demande une forte réactivité de la part des logiciels. Les outils qui accompagnent le dessin doivent réagir en temps réel, et il est alors difficile d’effectuer une simulation basée sur des modèles physiques. L’objectif d’un outil d’aide à l’esquisse est plutôt d’informer de manière conviviale de l’incidence des principaux choix architecturaux sur la performance du bâtiment, ce qui est possible grâce à l’affichage d’indicateurs calculés à partir de règles expertes.

A partir d’une liste assez large d’indicateurs qui concernent un projet d’esquisse dans son ensemble (l’analyse du site et du programme, l’épannelage, c'est-à-dire l’intégration du bâtiment au site, ainsi que la définition architecturale), 4 indicateurs ont été sélectionnés pour être implémentés et testés dans un environnement logiciel : compacité, potentiel d’éclairage, ouverture solaire d’hiver, et ouverture solaire d’été. La Figure 1 ci-dessous illustre l’intégration des deux premiers indicateurs (compacité et potentiel d’éclairage) dans l’outil d’aide à l’esquisse Alcyone.

Figure 1. Exemple d’affichage d’indicateurs (compacité et confort lumineux) intégré dans l’outil d’aide à l’esquisse architecturale Alcyone.

- Compacité

L’indicateur de compacité exprime la valeur de la surface totale des planchers, rapportée à la surface d’échange de l’enveloppe du projet (parois exposées à des températures différentes de la température interne du projet : extérieur, locaux tampons…). Il permet donc de définir si une construction est compacte et permet de renseigner sur le niveau des déperditions.

La méthode de calcul applique des coefficients de pondération pour des surfaces d’enveloppe donnant sur des locaux tampons, correspondant ainsi plus à la réalité des échanges thermiques. Un projet présenterait donc une compacité satisfaisante lorsqu’il aurait une surface utile raisonnable [m²] par rapport à la surface de l’enveloppe [m²] qui sépare le volume protégé de l’extérieur ou des locaux non chauffés. Un projet compris entre deux bâtiments mitoyens serait donc avantagé car les murs mitoyens ne seraient pas comptés, augmentant ainsi le rapport entre la surface de planchers et la surface de l’enveloppe présentant des échanges thermiques avec l’extérieur.

Quoi qu’il en soit, cet indicateur traduisant un potentiel du bâtiment à économiser l’énergie thermique, ne doit pas être considéré indépendamment des indicateurs concernant l’éclairement intérieur. En effet, la compacité est fortement liée à l’éclairage naturel intérieur : plus un projet est compact et plus celui-ci possèdera un risque d’espaces sombres (souvent dans la partie centrale du bâtiment) il s’agit donc de trouver un optimum entre les consommations énergétiques dévolues au chauffage et à l’éclairage artificiel.

- Potentiel d’éclairage

L’indice de potentiel d’éclairage exprime la potentialité du projet à répartir la lumière du jour dans les espaces intérieurs grâce au croisement d’un indice de vitrage traduisant le rapport entre surface vitrée et surface au sol et d’un indice de profondeur traduisant le rapport entre la profondeur du local et la hauteur de la fenêtre sous linteau. Ces valeurs sont ensuite combinées entre-elles pour obtenir une approximation de la qualité de la répartition de la lumière naturelle allant de dégradée à uniforme et du ressenti lumineux dans le local allant de très clair à très sombre.

- Ouverture solaire d’hiver

L’ouverture solaire d’hiver exprime le potentiel de captage solaire d’un projet pour un m² de plancher en tenant compte des spécificités propres au bâtiment : orientations ; masques propres (balcon…) ; aux types de menuiseries (cadres bois, double-vitrage…) et masques lointains (environnement naturel ou bâti…). L’évaluation de cet indicateur s’effectue à partir d’une méthode qui se base sur le calcul de surfaces sud équivalentes.

- Ouverture solaire d’été

L’ouverture solaire d’été permet quant à elle d’évaluer les éventuels risques de surchauffe estivale. L’indicateur correspond à une surface ouest équivalente, en se basant sur le même type de méthodologie que pour la surface sud équivalente, mais en prenant cette fois-ci l’orientation ouest comme plan de référence.

# Calculs d'éclairements, couplage avec la thermique et la consommation d’energie

En ce qui concerne l’éclairement naturel, les choix architecturaux établis dès l’esquisse jouent également un rôle primordial (Mudri, 1996). Dans cette optique, le modèle qui a été développé permet le calcul annualisé des éclairements naturels sur des plans de référence, mais avec un temps de calcul jugé acceptable pour l’utilisation en phase amont de conception. Il travaille en deux phases : génération des points de mesure et calcul d'éclairement.

L’objectif du travail effectué dans le cadre de ce projet ne consiste pas à calculer l’éclairement ou la luminance en tous points d’un local pour obtenir un rendu visuel de l’ambiance, ce qui est par ailleurs déjà mis en place dans d’autres outils existants. Le but est de connaître l’influence de l’architecture, des propriétés de surface et du climat sur les besoins en éclairage artificiel. En conséquence, il a été décidé de réduire le nombre de points où seraient calculés les éclairements naturels.

Pour la génération automatique des points, la méthode se base sur la combinaison de grilles régulières et de triangulations de Delaunay. Il a été décidé de partir dans un premiers temps sur la génération de 9 points par pièce, nombre jugé suffisant pour les évaluations énergétiques. Pour la gestion des luminaires, il n’est pas forcément utile de connaître les éclairements sur un nombre de points supérieurs, car on peut supposer que les 9 points sont représentatifs des besoins en éclairement pour l’ensemble de la pièce. Ce paramètre est cependant ajustable, et, avec un temps de calcul plus long, il est possible de demander un nombre de points plus important.

Figure 2. Exemple de visualisation de calcul d’éclairement sur des points définis selon un maillage automatique (module Paclight chaîné au logiciel Alcyone)

Les éclairements naturels sont calculés au moyen des bibliothèques de lancer de rayons de Radiance, et les modèles utilisés permettent de prendre en compte les multiples réflexions entre les surfaces. Une étude a été menée pour optimiser les paramètres de simulation en fonction de la vitesse de calcul et de la précision des résultats. L’algorithme mis en place dans le cadre de ce projet (module Paclight) se base sur la méthode de calcul de coefficient d’éclairage naturel (Reinhart & Herkel, 2000). Le calcul de l’éclairement total en un point peut être divisé en trois parties : contribution du ciel, contribution du soleil, et contribution du sol. Pour la contribution du ciel, celui-ci est divisé en un certain nombre de patches (Tregenza, 1987). En ce qui concerne la contribution du soleil, les coefficients sont calculés pour un certain nombre de points représentatifs de la course du soleil tout le long de l’année. Cette méthode permet alors de calculer les coefficients d’éclairage naturel qui seront fonction de la position du point dans la pièce, et qui seront invariants sur l’année. Ensuite, l’éclairement en ce point est calculé en connaissant la luminance de chaque patch de ciel pour chaque pas de temps considéré. Cette luminance est calculée selon le modèle de (Perez et al, 1993), à partir de données météorologiques données par exemple selon le format TRY (Lund, 1985). Cet algorithme a ensuite été ré-optimisé pour tenir compte des architectures informatiques multi-cœurs, ce qui a diminué les temps de calcul et les a rendus plus compatibles avec les contraintes ayant lieu en phase de conception amont.

L’algorithme ainsi généré permet de calculer l’éclairement en chacun des points des différentes pièces du bâtiment (cf Figure 2 par exemple). Cet éclairement est ensuite comparé à un scénario de besoin d’éclairement, ce qui permet d’en déduire la consommation d’éclairage artificiel, en fonction d’un scénario de comportement des occupants, ainsi que les apports internes liés à cette consommation.

# Intégration de nouveaux composants pour la conception détaillée

- Photovoltaïque

Le calcul de la production d’électricité est basé sur le modèle à une diode, dont les paramètres d’entrée sont calculés à partir des données du fabricant de modules photovoltaïques. Ce modèle fait intervenir la température de fonctionnement des cellules photovoltaïques (ou température de jonction), elle même fonction du type d’intégration au bâti. Par ailleurs, le modèle est capable de prendre en compte la production simultanée de chaleur et d’électricité si une lame d’air ventilée est associée au capteur PV (Guiavarch, 2004). Le champ de modules photovoltaïques est supposé être raccordé au réseau publique d’électricité via un onduleur.

Plusieurs types d’intégration ont été définis : intégration en toiture ou façade, en vitrage, en brise-soleil, en toiture terrasse, en surimposition, ou intégration avec lame d’air ventilée. Il existe deux niveaux de saisie possibles : une saisie simplifiée avec peu de paramètres (technologie de module, surface, paroi où est placé le capteur PV et le type d’intégration), ce qui est bien adapté aux phases amont de conception, et une saisie plus détaillée avec l’accès à une bibliothèque de composants (modules photovoltaïque, onduleurs). La Figure 3 illustre l’interface qui a été développée pour la saisie simplifiée.

Figure 3. Exemple d’interface de saisie d’un système photovoltaïque intégré au bâtiment.

Les sorties sont la production nette d’électricité horaire et annuelle, en sortie d’onduleur. Cette production peut être comparée aux besoins énergétiques du bâtiment sur une base annuelle afin de savoir par exemple si le bâtiment sera à énergie positive dès la phase amont de conception. Une analyse plus détaillée peut aussi être menée sur une base horaire si l’on souhaite s’intéresser plus en détail à l’interaction entre le bâtiment et le réseau électrique.

- Matériaux à changement de phase

L’emploi de matériaux à changement de phase peut s’avérer utile pour améliorer le confort thermique en été, ou stocker les apports solaires en hiver. Le modèle de matériau à changement de phase chaîné à l’outil de calcul Comfie est un modèle simplifié, mais qui s’écarte de moins de 0.5°C par rapport à un modèle détaillé utilisé comme référence (Guiavarch et al., 2008). La méthode utilisée pour réduire le modèle de bâtiment est basée sur l’analyse modale (Peuportier et Blanc-Sommereux, 1990), et ne peut être menée que sur un modèle linéaire et à coefficients constants. Il est difficile dans ce cas d’introduire le comportement non linéaire du matériau à changement de phase dans le modèle avant réduction.

La méthode d’intégration du modèle MCP retenue consiste à séparer dans l’algorithme de résolution les parties sensible et latente du stockage d’énergie, et ceci pour chaque maille de température. La part sensible du stockage est pris en charge par le modèle thermique de bâtiment, et la part latente est calculé par le modèle de MCP, et injectée comme terme source dans le modèle de bâtiment. L’interaction entre le matériau à changement de phase et l’enveloppe du bâtiment est assurée à chaque pas de temps par couplage dynamique.

Le modèle s’applique à des matériaux homogènes et à forme stabilisée (pas de convection). On suppose que les propriétés thermo-physiques sont constantes, et les phénomènes de surfusion et d’hystérésis sont négligés. Le changement de phase solide-liquide s’effectue à pression constante, mais la transformation n’est pas monovariante, c'est-à-dire que le changement de phase s’étale sur une certaine plage de température.

Figure 4. Evolution de la température pour deux journées du mois de juillet  dans une maison à ossature bois, pour la météo d’Agen, avec et sans changement de phase.

L’outil donne la possibilité de simuler un même projet avec et sans la prise en compte du phénomène de changement de phase. La Figure 4 ci-dessus correspond à un cas d’étude, constitué d’une maison à ossature bois, et avec comme site météorologique la ville d’Agen. On peut constater l’influence du MCP sur le confort d’été. Avec un tel outil, on peut évaluer l’influence du MCP sur les besoins de chauffage et de rafraîchissement, ainsi que sur le confort thermique.

- Transferts d’humidité dans les matériaux bois massif

L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’influence de la variation de la teneur en eau du matériau bois massif sur les transferts de chaleur à travers une paroi, afin d’essayer de mieux prendre en compte ce phénomène plus en amont lors de la conception. Pour cela, les variations des propriétés thermo physiques du matériau bois en fonction de sa teneur en eau ont été intégrées dans l’équation de la chaleur.

Une paroi en bois peut être assimilée à un milieu fictif continu dont l’état des éléments différentiels du volume est défini par une température et une teneur en eau (ou grandeur équivalente) (Crank, 1975). De plus, les transferts d’humidité et de chaleur dans le bois peuvent être décrits par un modèle diffusif pour des variations relativement faibles de température et d’humidité. L’équation de diffusion de vapeur d’eau est résolue analytiquement. Le transport convectif de chaleur, non prédominant est ici négligé.

Comme remarqué dans le paragraphe précédent, seul un modèle thermique à coefficients constants peut être réduit par analyse modale au sein de l’outil COMFIE. Les caractéristiques thermo-physiques du matériau bois sont donc décomposées en deux termes. Le premier est constant et le deuxième, fonction de la teneur en eau, est calculé avec un modèle empirique défini pour chaque essence de bois. La Figure 5 ci-dessous donne un exemple de résultat pour une maison construite à partir de parois en bois massif et d’épaisseur 20 cm. On peut remarquer que la variation d’humidité dans la paroi joue assez peu sur la température de zone intérieure. Cela s’explique par le fait que la variation d’humidité s’effectue dans les tout premiers centimètres de la paroi, et que l’évolution globale de la teneur en humidité se fait suivant une dynamique beaucoup plus lente que la variation des températures.

D’autre part, le modèle qui a été développé engendre des temps de calcul très longs du fait de sa forte non-linéarité, et il est par conséquent difficile de garder ce module de calcul dans un outil d’aide à la conception en phase amont. Par contre, le travail réalisé à permis de calculer des valeurs moyennes de conductivité et de chaleur spécifique selon une valeur moyenne de teneur en eau, et ceci pour différentes essences de bois, ce qui vient enrichir la bibliothèque de matériaux bois.

Figure 5. Exemple d’évolution de la température intérieure d’une maison avec et sans prise en compte de la variation d’humidité dans les parois en bois massif.

# Aspects technico-economiques

Le calcul des coûts d’une construction peut également être un élément de l’aide à la conception. La méthodologie mise en place a permis d’aboutir au calcul de différents indicateurs économiques tels que par exemple le Coût Global Actualisé, la Valeur Actuelle Nette, ou encore le Taux d’Enrichissement en Capital. Il s’agit de s’inscrire dans une analyse économique et non financière et qui privilégie la vision « gestionnaire » sur celle de « l’investisseur ».

Ces indicateurs économiques peuvent être utiles par exemple pour optimiser l’épaisseur d’un isolant (comme illustré sur la Figure 6), ou encore comparer différentes associations solution constructive / équipement de chauffage. Les équipements générant des revenus (systèmes photovoltaïques par exemple) peuvent être intégrés dans l’analyse. L’outil réalisé peut être utilisé sans connaître tous les détails d’ordre architectural, et s’adapte bien aux phases amont de conception.

Figure 6. Exemple de recherche d’optima d’épaisseur d’isolant (logiciel SOLPAC)

# Conclusion et perspectives

La collaboration entre des centres de recherche, des bureaux d’étude et des architectes a permis de transférer de nombreux résultats de la recherche vers l’application. Partant du besoin des utilisateurs de logiciels d’aide à la conception et d’une meilleure connaissance du processus de conception, des besoins en termes de modélisation ont pu être identifiés. Un des enjeux consiste à réduire ou simplifier des modèles détaillés sans perdre en fiabilité, afin de réduire les temps de calcul, puis de coupler les modèles pour intégrer différents aspects dans un même outil. Cette démarche a été mise en œuvre avec succès pour différents modèles. Il existe encore actuellement certaines limites comme la prise en compte des transferts d’humidité dans les parois. Mais dans l’ensemble, les développements réalisés ont été intégrés dans des outils d’aide à la conception et vont être diffusés auprès des utilisateurs de ces logiciels. Ces outils ont pour but de rester pertinents quelle que soit l’étape considérée, et le Tableau 1 illustre les applications possibles des développements réalisés en fonction de l’étape de conception.

| Etape de conception | Module de calcul | Temps de calcul |
| --- | --- | --- |
| Esquisse | Indicateurs thermique | Instantané |
|  | Indicateurs éclairage | Instantané |
| Avant projet | Simulation thermique | Quelques minutes |
|  | Calculs d’éclairement | ¼ d’heure |
|  | Module Photovoltaïque | Quelques minutes |
|  | Module MCP | Quelques minutes |
|  | Aspects technico-économiques | Instantané |

Tableau 1. Utilisation des différents modules de calcul en fonction de l’étape de conception

Ce projet de recherche a permis également d’identifier plusieurs problématiques actuelles qui pourraient donner lieu à des développements ultérieurs, par exemple la gestion des protections solaires intégrant des aspects de thermique et d’éclairage.

Remerciements : ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet PACIBA (Progiciels d’Aide à la Conception Intégrée du Bâtiment) soutenu par l’ANR dans le cadre du programme PREBAT et piloté par l’ADEME.

- Bibliographie

Crank, J. (1975). “The Mathematics of Diffusion”, Second ed: Oxford University Press.

Guiavarch, A. (2004). « Etude de l’amélioration de la qualité environnementale du bâtiment par intégration de composants solaires ». Thèse de doctorat, Université de Cergy Pontoise.

Guiavarch A., Bruneau D., Dauvergne J.L., Palomo Del Barrio E., Peuportier B., Clottes F. (2008) « Intégration d’un modèle simplifié de matériau à changement de phase dans une plate-forme d’aide à la conception énergétique de bâtiments », IBPSA Lyon, 2008.

Hayter S., Torcellini P., Hayter R., Judkoff R., (2000) “The Energy Design Process for designing and constructing High performance buildings”, Clima 2000, Naples.

Lund H. (1985). Short Reference Years and Test Reference Years for E.E.C. Countries, E.E.C. contract ESF-029-DK.

Mudri L. (1996) « Aide à la conception de l'éclairage naturel du bâtiment dans la phase d'esquisse architecturale et son impact sur l'énergétique", Thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Perez R, Seals R, Michalsky J (1993). “All-Weather Model for Sky Luminance Distribution - Preliminary Configuration and Validation”. Solar Energy 50(3), 235-245.

Peuportier B., Blanc-Sommereux I., (1990). “Simulation tool with its expert interface for the thermal design of multizone buildings”, International Journal of Solar Energy, vol. 8 pp 109-120.

Reinhart C F, Herkel S, (2000). "The Simulation of Annual Daylight Illuminance Distributions- A state of the art comparison of six RADIANCE based methods", Energy & Buildings 32 pp. 167-187.

Sempey A., Guiavarch A., Bruneau D., Lagiere P, Clottes F. (2009). “Intégration d’un modèle simplifié de matériau hygroscopique dans une plate-forme d’aide à la conception énergétique de bâtiments : application aux parois bois massives » ; CIFQ Lille.

Tregenza, P. (1987). “Subdivision of the sky hemisphere for luminance measurements”. Lighting Res. Technol. 19 (1) 13-14 .